## ANÁLISIS DE VISUALIZACIÓN DE VIDEO

Con oficio N° 874-2024-UIAT-NORTE, se solicitó al administrador del Bar “OK” , sito en la Av. Perú N° 3784, con la finalidad que proporcione las grabaciones de las cámaras de video vigilancia ubicadas en el frontis del inmueble; motivo por el cual se recepciona un archivo de video, el mismo que procedió a ser descargado e introducido en un sobre manila debidamente lacrado, realizándose el acta de visualización, y transcripción, detallándose lo siguiente:

## DETERMINACIÓN DE VELOCIDAD DE LOS VEHICULOS PARTICIPANTES

Para el presente caso, la velocidad es obtenida de conformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional Código de Tránsito regulado con el D.S. Nº06-2009-MTC en su título IV capitulo II, sección IV en el artículo 162º que prescribe que cuando no exista riesgo y circunstancias señalados en los artículos anteriores, haciendo referencia a los artículos 160º y 161º solo en dicho supuesto se establecen limites cuantitativos de velocidad, por lo tanto para el presente análisis existieron situaciones que solo pueden ser estimadas de forma cualitativa en razón a los riesgos que presentaba las características y las condiciones señaladas, las cuales significan lo siguiente:

- La Inspección Técnico Policial realizada en el lugar del evento, donde se pudo observar que presenta una configuración de superficie recta y plana.

- La hora de producida el evento (08:00), donde la intensidad vehicular era discontinua y la fluidez vehicular moderada.

- La condiciones operacionales de la vía a la altura del puente peatonal “Arica”, al haberse constituido un paradero informal, donde se observa la detención constante de vehículos de transporte público, usando el carril derecho y la berma lateral para subir y descender pasajeros.

- Las condiciones de visibilidad en amplitud y profundidad, que le favorecía tener un panorama amplio y analizar el comportamiento de los demás usuarios de la vía.

- El estado de ecuanimidad y psicosomático de los conductores participantes.

- Las condiciones de transitabilidad respecto a las características de los vehículos participantes, donde la trimoto de pasajeros es un vehículo que se encuentra prohibido su desplazamiento por las vías principales y troncales de la red vial nacional.

- La magnitud de los daños materiales ocasionados en los vehículos participantes.

Para el automóvil

Se estima que esta unidad realizaba su desplazamiento haciendo el uso normal y correcto de la vía, por lo que tras desacelerar su unidad y detenerse la carga vehicular del momento en el carril derecho (presencia de otros vehículos de transporte publico detenidos por el paradero informal del puente peatonal “Arica”) es alcanzado por el vehículo que lo sucedía (trimoto de pasajeros); por lo que la velocidad en esta unidad no sería un factor que contribuya en la producción del presente evento.

Para la trimoto de pasajeros

Se estima que esta unidad realizaba su desplazamiento inducido bajo los efectos de la ingesta de bebidas alcohólicas (1.45 g/L), por lo que su velocidad estuvo supeditada bajo un estado de inconciencia que lo habría conllevado a desarrollar una velocidad constante que resulto inapropiada ante las circunstancias del momento, no permitiéndole desarrollar oportumente distinguir distancias respecto al acercamiento del vehículo que lo antecedía.

## ANÁLISIS COMPARATIVO DE DAÑOS Y LESIONES

- Se tomará en cuenta lo siguiente:

- Lesiones descritas en el acta de levantamiento de cadáver.

- El peritaje de constatación de daños del vehículo de placa BDL-756.

- Las evidencias encontradas en el lugar del evento.

- Parte de la secuencia del accidente de tránsito.

- Cuando la estructura del vértice anterior del ómnibus de placa BDL-756, impacta en el flanco derecho del peatón, no produciéndose daños materiales al ser esta una parte consistente y dura, sin embargo, al entrar en contacto provoca que el cuerpo del peatón se desestabilice y sea proyectado hacia un costado, cayendo a la superficie de la calzada, ocasionándose tumefacción en región occipital izquierda siendo esta lesión de contacto inicial.

- Seguidamente el cuerpo el peatón tendido en la calzada de circulación, queda expuesto al desplazamiento del eje longitudinal de la rueda anterior derecho, originándose el atropello por aplastamiento donde se producen las lesiones, tales como atriccion en antebrazo, flexura del codo derecho, rodilla, pierna y fractura expuesta en pie derecho, lesiones de gravedad que motivaron su deceso en el lugar de los hechos.

- Lo analizado en los puntos que anteceden permite determinar:

  - Que, el ómnibus de placa BDL-756, realizaba su maniobra de cambio de dirección de la Av. Perú hacia el Jr. Huancayo, con sentido de sur a norte.

  - La gravedad de las lesiones que sufrió el peatón QEVF. Vicente POLICARPO CHAHUA.

  - La ausencia de daños en el vehículo de placa BDL-756.

  - La modalidad del evento (atropello por proyección y aplastamiento).

  - Parte de la secuencia del evento.

## ANÁLISIS DE EVIDENCIAS.

    - Evidencia Biológica (Mancha de sangre)

Esta evidencia fue localizada sobre la superficie del carril derecho de la calzada del Jr. Huancayo-SMP.

- De color rojo.

- En forma de charco.

- De bordes irregulares.

- De un área de 0.50 x 0.50 m.

Esta evidencia fue dejada por el peatón, como consecuencia del sangrado de las lesiones que sufre a nivel del pie derecho durante su permanencia sobre la superficie de la calzada

## ANÁLISIS INTEGRAL

      - El automóvil de placa B5S-187, realizaba su desplazamiento por el carril derecho de la calzada oeste de la Carretera Panamericana Norte Km. 32, con sentido de norte a sur.

      - El trimoto de pasajeros de placa 4709-JC, realizaba su desplazamiento por el carril derecho de la calzada oeste de la Carretera Panamericana Norte Km. 32, con sentido de norte a sur, antecedido por el automóvil de placa B5S-187.

      - Del comportamiento del conductor de la trimoto de pasajeros de placa 4709-JC, se puede desprender que realizaba su desplazamiento de manera antirreglamentaria (vehículo menor no autorizado para el desplazamiento en la red vial nacional) e influenciado bajo los efectos de la ingesta de bebidas alcohólicas (1.45 g/L), en cantidad que correspondería al segundo periodo de la tabla de alcoholemia, donde su estado psicosomático se habría visto alterado con disminución de la atención y perdida de la eficiencia en actos más o menos complejos, así como de los reflejos y campo visual, efectos que habrían motivado no le permita distinguir distancias respecto al acercamiento al vehículo que lo antecedía y que aunado a la velocidad constante (no apropiada) que desarrolla durante su desplazamiento, no le permitió realizar alguna maniobra evasiva tendente a eludir el conflicto, impactando de tal modo con su parte frontal en el tercio medio del automóvil de placa B5S-187, donde a consecuencia de la desaceleración brusca y la fuerza de colisión su cuerpo es sometido al desplazamiento por inercia hacia adelante llegando a tener contacto de su parte frontal contra la estructura del timón, provocándole lesiones de consideración que motivo sea auxiliado al hospital Carlos Lanfranco la Hoz-Puente Piedra, donde falleció posteriormente.

      - Por su parte el conductor del automóvil de placa B5S-187, realizaba el uso correcto y normal de la vía, logrando detenerse ante las adversas y pésimas condiciones operacionales de la vía (carril derecho usado como paradero informal de transporte público), momento en donde es alcanzado por la trimoto de pasajeros de placa 4709-JC, recibiendo el impacto en el tercio medio posterior por la parte frontal de la trimoto, ocasionándose daños materiales en ambas unidades participantes, no siendo en esta unidad la velocidad un factor que haya contribuido en la producción del evento.

      - Es en estas circunstancias que el evento se inicia cuando el automóvil de placa B5S-187 es impactado en la parte posterior por la trimoto de pasajeros de placa 4709-JC, donde su conductor a consecuencia del impacto violento por inercia es impulsado hacia adelante llegando a tener contacto de su cuerpo contra la estructura del timón, donde sufre lesiones de consideración que motivaron sea auxiliado y trasladado al hospital Carlos Lanfranco La Hoz, donde falleció posteriormente, mientras que en ambas unidades se produjeron daños materiales, siendo puestos a disposición de la Comisaria del sector.

      - El presente evento, reviste las características de un Accidente de Tránsito Múltiple, en la modalidad de “Choque por alcance” de consecuencia fatal (muerte) para el conductor de la trimoto de pasajeros de placa 4709-JC y daños materiales en ambas unidades participantes.

# CAUSALIDAD DEL ACCIDENTE

## FACTORES INTERVINIENTES

### Factor predominante

### La acción del conductor al realizar su operativo de cambio de dirección sin extremar sus medidas de prevención y cuidado que le exigía ante las condiciones de riesgo del lugar y momento, debiendo tener en consideración el tamaño y estructura de su vehículo que le permita ante cualquier situación de peligro, realizar una acción evasiva tendente a eliminar el conflicto.

### Factor contributivo

### La acción del peatón, que si bien es cierto le correspondería la presencia de paso, sin embargo, realiza su operativo de cruzar la vía de manera diagonal a la calzada circulable, por lo que cabe en la posibilidad que en un momento dado, haya quedado interpuesto dentro de algún elemento de restricción visual dentro del campo panorámico de visión del conductor del ómnibus, quedando de tal modo expuesto al acercamiento vehicular del momento.

## INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

### Para el conductor de la trimoto de pasajeros 4709-JC

El conductor se encuentra incurso en el Reglamento Nacional de Tránsito-Código de Tránsito, D.S. Nro. 016-20009-MTC, artículos:

- Artículo 88.- Prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y otros.

Está prohibido conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas, estimulantes o disolventes y de cualquier otro elemento que reduzca la capacidad de reacción y buen manejo del conductor.

- Art. 90.- Reglas generales para el conductor

Los conductores deben:

b) En la vía pública:

Circular con cuidado y prevención.

- Artículo 92.- Distancia obligatoria.

El conductor está obligado a conservar la distancia suficiente entre el vehículo que conduce y el vehículo que lo precede, que le permita si se produce la detención de éste, una maniobra segura, teniendo en cuenta la velocidad y las condiciones de la vía.

Asimismo, a dejar suficiente espacio respecto al vehículo que lo precede, para que el vehículo que lo adelante lo haga sin peligro.

- Artículo 157.- Uso de las vías con vehículos menores de servicio de transporte.

Los vehículos menores, motorizados o no motorizados, que presten servicio de transporte público especial de pasajeros, sólo pueden circular por las vías que señalen las autoridades competentes. No podrán circular por la red vial nacional, regional o departamental, salvo que ésta cruce un centro poblado ó no exista vía alterna. Tampoco podrán circular por vías expresas ó pasos a desnivel si existen vías alternas.

- Artículo 195.- Regla general.

El conductor de un vehículo que gira a la izquierda a la derecha, o en “U” o cambia de carril, debe ceder el derecho de paso a los demás vehículos y a los peatones.

- Artículo 307.- Grado alcohólico sancionable en los conductores y peatones.

"1. El grado alcohólico máximo permitido a los conductores y peatones que sean intervenidos por la autoridad, será el previsto en el Código Penal."

### Para el conductor del automóvil de placa B5S-187

El conductor de esta unidad se encontraría incurso en el Reglamento Nacional de Tránsito-Código de Tránsito, D.S. N° 016-2009-MTC, artículos:

- Artículo 91.- Documentación requerida

El conductor debe portar y exhibir cuando el Efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al control del tránsito lo solicite, lo siguiente

a) Documento de Identidad.

b) Licencia de Conducir vigente, correspondiente al tipo de vehículo que conduce.

Reglamento Nacional de Emisión de licencias de conducir D.S N° 007-2016, artículos:

- Artículo 19.- Revalidación de Licencias de Conducir

19.1. Las licencias de conducir son válidas hasta el último día de su vigencia. La solicitud de revalidación puede presentarse dentro de los sesenta (60) días calendario anteriores a la fecha de revalidación consignada en la licencia de conducir o en cualquier momento después de culminado su plazo de vigencia, sin perjuicio de la prohibición de conducción con una licencia vencida. La Licencia de Conducir que se expida previo procedimiento de revalidación estará vigente desde su fecha de emisión.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Sobre los fundamentos contenidos en esta investigación, el órgano jurisdiccional podrá determinar la responsabilidad civil a que se refiere el Artículo 29 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, concordante con lo enunciado en el Artículo 2 del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, que establece en el conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, en el prestador de servicio de Transporte Terrestre, la responsabilidad solidaria por los daños personales y materiales, así como perjuicios, causados a los ocupantes y terceros no ocupantes del vehículo automotor.

# ANEXOS

- Un acta fiscal

Santa Rosa, 28 de mayo del 2024.

EL INSTRUCTOR

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

UIAT - NORTE

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

UIAT - NORTE

ES CONFORME

____________________________

SA – 31486778

Giancarlo J.  MERINO SANCHO

ST3. PNP

_____________________

SA-31424228

Eber M. MONTENEGRO PERALES

ST3. PNP

JEFE DEL GMIAT -1

DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - NORTE